% Circular Convolution:

clearvars;close all; clc;

x = [1, 2, 3];% input signal

h = [1, 1];% impulse response

M = length(h);

N = length(x);

L_circ = max(M,N);

% Zero-Pad the shortest sequence:

if M>N

x = [x, zeros(1, L_circ - N)]; % Zero-pad input signal

else

h = [h, zeros(1, L_circ - M)]; % Zero-pad impulse response

end

% Compute the DFT of the sequences:

X = fft(x); % DFT of input signal

disp('DFT of input signal X[k]:');

disp(X);

H = fft(h); % DFT of impulse response

disp('DFT of impulse response H[k]:');

disp(H);

% Perform circular convolution in the frequency domain

Y = X .* H; % Element-wise multiplication of DFTs

disp('Circular convolution result in frequency domain Y[k]:');

disp(Y);

y = ifft(Y); % Inverse DFT to obtain the circular convolution result

% Display the result of the circular convolution

disp('Circular Convolution Result y[n]:');

disp(y);

% Linear Convolution:

clearvars;close all; clc;

x = [1, 2, 3];% input signal

h = [1, 1];% impulse response

M = length(h);

N = length(x);

L_lin = M+N-1;

% Zero-Pad the input signal:

xpad = [x,zeros(1,L_lin-N)];

% Zero-Pad the impulse response:

hpad = [h, zeros(1, L_lin - M)];

% Compute the DFT of the sequences:

Xpad = fft(xpad); % DFT of input signal

disp('DFT of input signal X[k]:');

disp(Xpad);

Hpad = fft(hpad); % DFT of impulse response

disp('DFT of impulse response H[k]:');

disp(Hpad);

% Perform linear convolution in the frequency domain

Ylin = Xpad .* Hpad; % Element-wise multiplication of DFTs

disp('Linear convolution result in frequency domain Y[k]:');

disp(Ylin);

ylin = ifft(Ylin); % Inverse DFT to obtain the linear convolution result

% Display the result of the linear convolution

disp('Linear Convolution Result y[n]:');

disp(ylin);

% Freqeuncy domain analysis:

N_DFT = 4096;

X = fft(x,N_DFT);

Xmag = abs(X);

Xmag = Xmag/max(Xmag);% Normalize magnitude

H = fft(h,N_DFT);

Hmag = abs(H);

Hmag = Hmag/max(Hmag);% Normalize magnitude

Y = fft(ylin,N_DFT);

Ymag = abs(Y);

Ymag = Ymag/max(Ymag);

k = 0:1:N_DFT-1;% Frequency bin

omega = 2*pi*k/N_DFT;% Normalized Digital frequency

figure(1),subplot(311),plot(omega,Xmag);

xlim([0,2*pi]);

xlabel('Frequency (in \pi rad)');

ylabel('Magnitude');

title('Input signal magnitude spectrum |X(\omega)|');

grid on;

subplot(312),plot(omega,Hmag);

xlim([0,2*pi]);

xlabel('Frequency (in \pi rad)');

ylabel('Magnitude');

title('Impulse response magnitude spectrum |H(\omega)|');

grid on;

subplot(313),plot(omega,Ymag);

xlim([0,2*pi]);

xlabel('Frequency (in \pi rad)');

ylabel('Magnitude');

title('Output signal magnitude spectrum |Y(\omega)|');

grid on;