%% Radix-2 Decimation in Frequency (DIF) FFT

clear; close all; clc;

% Input sequence (N = 2^p)

x = [1 2 3 4 5 6 7 8];

N = length(x);

% Custom DIF FFT

X_custom = myFFT_DIF(x);

% Inbuilt fft verification

X_builtin = fft(x);

% Bit-reverse reorder DIF output

X_custom_ordered = X_custom(bitrevorder(1:N));

% Display final comparison

disp('Comparison: Custom DIF-FFT vs MATLAB fft():');

disp([ (0:N-1).'  X_custom_ordered(:)  X_builtin(:) ]);

% Custom DIF IFFT

x_custom = myFFT_DIF(conj(X_custom_ordered))/N;

x_custom_ordered = x_custom(bitrevorder(1:N));

disp('Original Sequence vs Recovered Sequence:');

disp([ (0:N-1).' x(:) x_custom_ordered(:)]);

% Plot magnitude and phase spectra

k = 0:N-1;

figure('Name','Custom DIF-FFT','NumberTitle','off');

subplot(2,1,1);

stem(k, abs(X_custom_ordered), 'filled');

xlabel('k'); ylabel('|X[k]|');

title('Magnitude Spectrum');

grid on;

subplot(2,1,2);

stem(k, angle(X_custom_ordered), 'filled');

xlabel('k'); ylabel('∠X[k] (radians)');

title('Phase Spectrum');

grid on;

%% Custom Radix-2 DIF-FFT Function

function X = myFFT_DIF(x)

x = x(:); % Make column vector

N_total = length(x);

if rem(log2(N_total),1) ~= 0

error('Input length N must be a power of 2.');

end

disp('Initial input sequence:');

disp(x.');

numStages = log2(N_total);

for stage = 1:numStages

N = 2^(numStages - stage + 1);   % Current FFT length

Nby2 = N/2;

twiddle = exp(-1j * 2 * pi * (0:Nby2-1).' / N);

for startIdx = 1:N:N_total

idx = startIdx:(startIdx + Nby2 - 1);

top = x(idx);

bottom = x(idx + Nby2);

% DIF butterfly

x(idx) = top + bottom; % Sum part

x(idx + Nby2) = (top - bottom) .* twiddle; % Difference * twiddle

end

fprintf('\nAfter Stage %d (N = %d):\n', stage, N);

disp(x.');

end

X = x;   % Output is in bit-reversed order

end